Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem revolucionado a forma como interagimos com dispositivos e sistemas físicos, permitindo monitoramento e controle remoto em tempo real. Este trabalho apresenta um sistema de automação ambiental que utiliza sensores para coletar dados de temperatura, umidade e presença, integrando-se a uma dashboard web para visualização e controle de atuadores. A solução desenvolvida combina hardware embarcado (ESP32) com protocolos de comunicação MQTT e uma interface Flask, demonstrando a viabilidade de implementar sistemas IoT modulares e escaláveis.

A crescente demanda por eficiência energética e ambientes controlados justifica o desenvolvimento de sistemas automatizados que respondam dinamicamente a variações ambientais. Neste contexto, nosso trabalho explora a integração de componentes de baixo custo para criar uma solução acessível e funcional.

Objetivo

Desenvolver um sistema IoT para monitoramento e controle ambiental, capaz de:

Coletar dados de sensores (temperatura, umidade e presença) em tempo real;

Transmitir dados via protocolo MQTT para uma aplicação centralizada;

Disponibilizar uma interface web para visualização de dados e controle remoto de atuadores;

Implementar lógica de automação para ativação de ventiladores e umidificadores com base nos parâmetros monitorados.

Metodologia

O sistema foi implementado utilizando uma arquitetura dividida em três camadas principais:

Camada de Hardware:

ESP32 com sensores DHT11 (temperatura/umidade) e PIR (presença)

Módulo relé para controle de ventilador e umidificador

Conexão Wi-Fi para comunicação com a rede local

Camada de Comunicação:

Protocolo MQTT para transmissão de dados dos sensores

Broker MQTT configurado para gerenciamento de tópicos

JSON como formato de intercâmbio de dados

Camada de Aplicação:

Servidor Flask com endpoints RESTful

Dashboard web responsiva (HTML/CSS/JavaScript)

Sistema de geração de dados simulados para testes

Mecanismos de controle via requisições HTTP POST

A lógica de controle implementada segue as seguintes regras:

Ventilador: Ativado quando temperatura > 28°C

Umidificador: Ativado quando umidade < 40%

Modo manual: Controle remoto via interface web

Resultado

O sistema desenvolvido apresentou os seguintes resultados:

Coleta de Dados:

Leituras estáveis de temperatura (20-35°C) e umidade (30-80%)

Detecção confiável de presença com sensor PIR

Timestamp preciso para todas as medições

Comunicação:

Transmissão MQTT eficiente com latência < 2s

Reconexão automática em caso de falhas de rede

Dashboard atualizada em tempo real via AJAX

Interface Web:

Visualização intuitiva de dados dos sensores

Controles manuais para atuadores

Layout responsivo compatível com dispositivos móveis

Atualização automática a cada 3 segundos

Funcionalidades de Automação:

Ativação automática de dispositivos conforme parâmetros pré-definidos

Logs de eventos e histórico de operação

Sistema de fallback com dados simulados

Conclusão

O projeto demonstrou com sucesso a viabilidade de um sistema IoT para automação ambiental, integrando componentes de hardware e software de forma coesa. A arquitetura implementada mostrou-se robusta para monitoramento contínuo e ofereceu flexibilidade para expansões futuras, como adição de novos sensores ou integração com outros protocolos.

Referências

Artigo técnico baseado no projeto de sistema IoT com ESP32, MQTT e Flask. Desenvolvido para fins acadêmicos e demonstrativos.